EEG DIGITAL E MAPEAMENTO CEREBRAL

| Nome: | Map Disf Cortical Difusa 1 – Grau 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitação: | DR EDUARDO MAGALHÃES |  |
| Data: | 01/08/2025 |  |

Resultados Obtidos

Eletroencefalograma digital:

O ritmo de base em áreas posteriores é o Alfa que tem frequência regular, média amplitude, está simétrico, sincrônico e tem boa reação a abertura dos olhos. Beta aparece em quantidade normal e se distribui difusamente. Ondas Theta aparecem ocasionalmente sem topografia definida.

A estimulação pela hiperventilação não altera o ritmo de Base nem precipita paroxismos anormais.

A foto estimulação intermitente leva a uma boa resposta de arrastamento.  A estimulação auditiva não produz modificações no ritmo de base.

Mapeamento:

A topografia da atividade elétrica cerebral mostra Alfa posterior, simétrico. Theta e Delta foram observados em pequena quantidade de projeção anterior.  Beta I predomina em áreas anteriores.

A frequência crítica da atividade elétrica cerebral é de 7,5-10 Hz e se concentra em áreas occipitais.

A amplitude média é de 5 a 12 µv e mais importante em regiões temporais e occipitais.

As relações de ritmos estão simétricas. O estudo dos potenciais no tempo não identifica paroxismos anormais.

Observamos algumas áreas em que a atividade elétrica cerebral apresenta padrão levemente lentificado.

Conclusão

O presente exame apresenta-se dentro dos limites normais, porém com presença ocasional de ritmos cerebrais lentificados.