Realizada eletroneuromiografia de membros superior direito e inferior esquerdo.

A neurocondução motora foi realizada em nervos mediano, ulnar tibial e fibular. Em nervo tibial os potenciais de ação motores apresentaram velocidade de condução limítrofe e latência distal prolongada, com amplitudes diminuídas. Em nervo fibular os potenciais de ação motores apresentaram velocidade de condução diminuída e latência distal prolongada, com amplitudes diminuídas.

A neurocondução sensitiva foi realizada em nervos mediano, ulnar, fibular e sural. Em nervo fibular os potenciais de ação sensitivos apresentaram velocidade de condução diminuída e latências distais prolongadas, com amplitudes diminuídas. Em nervo sural os potenciais de ação sensitivos apresentaram velocidade de condução diminuída e latências distais prolongadas, com amplitudes diminuídas.

A onda F foi pesquisada em nervos tibial e fibular. Em nervo tibial apresentou latência prolongada, cronodispersão prolongada, persistência diminuída.

O reflexo H foi pesquisado em nervo tibial, estando ausente bilateralmente.

A eletromiografia, realizada com agulham monopolar, evidenciou recrutamento diminuído, com sinais de desnervação, em todos os músculos examinados, com predomínio distal e em membros inferiores.

CONCLUSÃO

Exame compatível com neuropatia sensitivo motora desmielinizante com evidências de comprometimento axonal associado (Polirradiculoneurite Inflamatória Desmielinizante, com dano axonal associado), com acometimento em membro inferior esquerdo e em membro superior direito, com sinais esparsos de reinervação.